重庆庚业新材料科技有限公司

中水回用系统提档升级项目

比 选 公 告

重庆庚业新材料科技有限公司中水回用系统提档升级项目位于重庆市涪陵区龙桥龙港大道319号。我公司拟通过比选方式确定施工单位，现将有关事项公告如下：

1.项目名称：中水回用系统提档升级项目

2.项目地点：重庆市涪陵区龙桥龙港大道319号

3.建设单位：重庆庚业新材料科技有限公司

4.工程规模：约900m²。

5.计划工期：15天

6.工程最高限价：560000元

7.联系人：孙先生；联系方式：15023504107

重庆庚业新材料科技有限公司

2026年2月2日

参选前须知附表

| 项号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报名日期 | 以邮件形式发送到指定邮箱：sundengchuan@cqgengye.com 截止时间：2026年2月4日下午17：30（期间节假日除外） 联系人：孙先生 15023504107 |
| 2 | 低价风险保证金 | 中选人中选价低于最高限价85%的，须缴纳低价风险保证金。低价风险保证金按最高限价的85%与中选价差额的3倍计算。 |
| 3 | 比选规则 | 满足技术条件的参选人，最低价中选 |
| 4 | 计划工期 | 15天 |
| 5 | 最高限价 | 56万元 |
| 6 | 踏勘现场 | 形式：由参选人自行踏勘现场 地点：重庆市涪陵区龙桥龙港大道319号 联系人：孙先生 15023504107 截止时间：2026年2月4日下午17:30 |
| 7 | 参选文件递交截止时间 | 2026年2月5日上午10：00前 |
| 8 | 评比时间 | 2026年2月5日上午10：00 |
| 9 | 发出中选通知书 | 我公司采取现场评比，现场公布评比结果，并出具中选通知书 |
| 10 | 签订合同 | 收到中选通知书2天内 |
| 11 | 履约保证金 | 合同签订完成后，3日内支付履约保证金1万元 |

参选须知

一、总  则

（一）工程概况

1.项目名称：中水回用系统提档升级项目

2.项目地点：重庆市涪陵区龙桥龙港大道319号

3.承办单位：重庆庚业新材料科技有限公司

4.工程规模：施工容积约900m²。

5.施工用水、电：施工区域前期已有水电接入，中选人须根据发包人指定位置进行接驳。

（二）参选人条件

1.参选单位注册资金不得低于200万元。

2.近1年内在重庆地区类似项目不得低于3项（提供项目案例材料）。

3.参选单位能独立生产叠螺式污泥挤压机或取得生产单位授权。

（三）参选费用

参选人应承担其编制参选文件与递交参选文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，我公司对上述费用不负任何责任。

（四）参选纪律

1.参选人不得有任何作弊、行贿行为。

2.参选人不得采取排挤和恐吓等不正当手段影响和破坏比选。

3.参选人不得互相串通哄抬标价。

（五）报价要求。

- 报价形式：采用固定最高限价报价，包含设备费、材料费、设计费、安装调试费、培训费、税费、质保期服务费等全部相关费用。

- 限价约束：报价不得超过资金预算，超限价视为无效报价。

3.文件要求：报价文件需按统一格式编制，加盖单位公章及法定代表人签字，一式三份密封提交纸质版，密封处加盖骑缝章。

（六）费用支付。

1.支付方式：通过银行对公账户转账支付，不支持现金交易；

2.支付节点：签订合同后5个工作日内支付合同总价的40%，验收完成后支付到合同总价的97%；质保期满且无质量问题，支付剩余3%尾款。

（七）资格前置审查

1.参选单位注册资金不得低于200万元。

2.近1年内在重庆地区类似项目不得低于3项（提供项目案例材料）。

3.参选单位能独立生产叠螺式污泥挤压机或取得生产单位授权。

（八）项目验收

采购完成的设施设备安装后，应满足废旧家电项目实施后所出现的中水回用系统问题，即满足中水回用系统内污泥排泥、除泥、污泥暂存等问题。

二、参 选 报 价

（十）参选报价

1.本次参选报价实行施工总承包价报价，参选报价应是比选文件所确定的工程范围内的全部工作内容的价格体现。

2.项目总价不得超过56万元；

3.报价超过最高限价的，按无效标处理不参与评比。

三、参选文件的编制

（十一）参选文件的组成

参选人的参选文件分为技术文件及报价文件，分别应包括下列内容：

1.技术文件

（1）企业营业执照；

（2）若非法定代表人进行现场踏勘、比选资料澄清、说明、补正、递交、撤回、修改及后续合同签订等相关事宜，需一并将《法定代表人授权委托书》原件一并放入参选文件内；

（3）实施方案（参选人可依据庚科技公司实施方案初稿，优化实施方案）；

（4）业绩证明3份；

（5）设施设备响应文件；

（6）其它参选人认为有必要的资料。

2.报价文件

（1）报价文件。

注：以上投标资料均需参选单位盖章，技术文件与报价文件分别密封，分装至2个A4标准牛皮纸袋中，不得混装，若参选人出现混装情况，作为无效标书。

四、参选文件的递交

（十二）参选文件的密封与标志

1.参选人应将参选文件装订密封。

2.在封面上写明参选人名称和工程名称。

3.参选文件封装后在密封处加盖参选人公章。

（十三）参选文件的递交

1.递交参选文件。参选人在2026年2月5日上午10:00前现场递交。

递交地址：重庆市涪陵区龙桥龙港大道319号（重庆庚业新材料科技有限公司）

联系人：孙先生；联系方式：15023504107。

2.递交方式：以上述地址现场递交。

3.超过投标截止期送达的参选文件将被拒收。

五、比选规则

（十四）比选规则

1.比选小组遵循公开、公平、公正的评比原则，严格按照比选文件的要求和条件进行评比，平等地对待所有参选人，本项目采取两轮评比的方式，若参选人少于3家，庚业科技公司组织竞争性谈判。

2.第一轮由参选人现场递交技术文件，与庚业科技公司技术方案对照，核对方案相符情况，技术文件符合条件的参选人，进入第二轮评比。

3.第二轮由参选人现场递交报价，现场评比，以最低报价单位中选，现场公布评比结果。

### 七、合同签订

（十五）保证金

1.低价风险保证金。中选人的中选价低于最高限价85%的，按最高限价的85%与中选价差额的3倍缴纳风险保证金。中选人应在收到中选通知书后3日内将低价风险保证金缴纳至比选人账户。

2.履约

2.账户信息

账户名称：重庆庚业新材料科技有限公司

账号：31610101040012724

开户银行：中国农业银行涪陵分行营业部

行号：103669061011

（十六）合同签订

中选人在接到中选通知书后，1天内与我公司签订合同，中选人应在签订合同后2天内进场开工，签订合同的3日内支付履约保证金1万元，否则我公司有权重新确定中选人。

法定代表人授权委托书

本授权书声明：我        （姓名）系                 （参选单位名称）的法定代表人，现授权                  （单位名称）的         （姓名）身份证号：                   为我公司代理人，以本公司的名义参加重庆庚业新材料科技有限公司组织的“中水回用系统提档升级项目”的比选活动。代理人在以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改比选文件及签订合同和处理有关事宜过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书自签署之日起生效，特此声明。

代理人无转移委托权。

特此委托。

参选单位：(盖章)：

法定代表人：(签字)：

日期：

参选报名表

填报时间：

| 比选项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参选人名称 |  |  |
| 参选人资质情况 |  |  |

参选人名称（盖章）：

法定代表或委托代理人签字：

比 选 报 价 函

我方已仔细研究了“中水回用系统提档升级项目”比选公告的全部内容及你单位通过邮件形式提供的施工图纸、平面设计图纸等资料，愿意按公告所示内容参加比选。

我方比选报价：           元（含税）、大写：

1.以上报价为全包干价。

2.我方完全理解和接受比选文件的一切规定和要求。

3.若中选，我方将按照比选文件的具体规定签订合同，并且严格履行合同义务。

4.若中选，我方同意交纳履约保证金和低价风险保证金，遵守贵公司对本次项目所做的有关规定。

5.若中选，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

参选人名称（盖章）：

法定代表或委托代理人签字：

重庆庚业新材料科技有限公司

中水回用系统升级改造技术方案（初稿）

- 一、主要引用与执行标准

- GB3280-84碳钢热轧钢板

- GB4227-84不锈钢热轧等边角铁

- GB2270-80不锈钢无缝钢管

- GB983-85不锈钢焊条

- GB700-88碳素结构钢

- GB699-88优质碳素钢结构钢技术条件

- GB5117-85碳素钢焊条

- GB6067起重机械安全规程

- GB/T13306-91标牌

- GB/T5226.1-1996工业机械电气设备第一部分：通用技术条件

- GB50231-1998机械设备安装施工及验收规范

- GB50205钢结构工程施工及验收规范

- SDZ014-85防腐技术条件

- SZ-06-1999排水工程机电设备安装质量检验评定标准

- Q/ZB75-73机械加工通用技术条件

- Q/ZB76-73装配通用技术条件

- GB/T-4942.2低压电器外壳防护等级

- 二、工艺流程图

上清液

污泥产生源

污泥池

集成深度脱水系统

泥饼外运处置

泥

循环再利用水池

剩余清水外排

常规系统配套工艺流程图

PAM

泵

- 三、工艺流程说明

项目主要产生污泥的处理单元为钢结构初沉池、钢结构混凝沉淀池，其所产生的污泥经管道最终流至污泥池。在污泥池内安装搅拌机2台和潜污泵2台，搅拌机用于防止污泥在污泥池内蓄积沉淀，2台潜污泵将池内的污泥泵送至叠螺脱水系统，污水在该系统内的加药浓缩区与化学药剂发生物理化学反应，并形成可沉淀型的泥团而实现初步分离的效果。顶部上清液自流进入厂区循环再利用水池内循环利用。

底部污泥经导排系统将污泥送至深度浓缩系统内，污泥再次在该系统内经过深度浓缩絮凝，达到较好的泥水分离效果，再经压力泵送系统，将泥水混合物送至泥水分离脱水系统内，彻底实现泥水分离脱水效果。滤出液自流进入循环再利用水池内循环利用。

## 四、核心单元设计

## （一）现有钢结构初沉池整改

现有钢结构初沉池使用年限久，项目产生的污泥量大，造成初沉池中的斜管全部坍塌，失去沉淀效果。整改思路：对现有初沉池内的斜管进行拆除，对斜管固定位置进行加固，更换新的斜管。

## （二）现有污泥池整改

现有污泥池没有安装潜水搅拌机，污泥泵每次只能抽水泵周围的污泥，造成大量污泥在污泥池其他位置累积；同事现有的潜污泵已损坏，不能提升污泥至污泥压榨系统。整改思路：在现有污泥池两对角位置增加两台潜水搅拌机，搅动池内污泥使其均匀的和水混合；更换两台潜污泵，通过潜污泵把污泥抽至污泥脱水系统。

## （三）集成深度脱水单元

深度脱水系统由离心泵输送、叠螺主机、絮凝混合区、絮凝搅拌机、控制柜五个单元组成。泥浆经脱水系统脱水后，形成污泥其含水率可维持在78%-82%。污泥经浓缩和脱水治理，其体积量可减少至20%左右。大幅度的降低了外运频次和运输费用，且外运材质的形态从流动状态的液体塑变成固态，极大程度的降低了终端单位的处置难度。具体设计参数如下：

- （四）叠螺机

数量：1套

规格：DL-402

材质：304不锈钢

尺寸：4.26m*1.4m*1.9m；

出泥口离地面高度：0.4m；

总功率:3.55kw

污泥绝干量：160-380(DS-kg/h)，污水处理量：8-12m3/h

- （五）PAM加药装置

数量：1套

材质：304不锈钢，厚度2mm

尺寸：2.34m*1.3m*1.8m；

溶药箱：2.0m*1.0m*1.06m；

总功率:2.62kw

干粉投加器：0.4m*0.4m*0.5m，不锈钢

搅拌机：1台，搅拌机60r/min,0.75kw

## （六） 污泥塔单元

污泥存储池是污泥处理系统中的一项关键工艺，其主要作用是暂存和管理污泥，便于运输车辆接泥外运处置，同时有利于厂区维持环境干净整洁。污泥塔单元具体设计参数如下：

- 污泥塔

数量：1套

尺寸：4m*4m*2.5m，含泥斗高度，厚度8mm

材质：碳钢，内外防腐

污泥塔支撑采用100mm*100mm*10mm，斜撑及污泥塔加固采用50mm*50mm*5mm。

- 污泥塔雨棚

尺寸：5m*5m，面积25m2

雨棚净高：2m

- 平台及栏杆

平台：30cm*80cm，步数20步，面积10m2，材质镀锌花纹板，厚度2mm

栏杆：高度1.2cm，26m，不锈钢，管径32mm，厚度1.2mm

# 五、设备防腐、安装说明

## （一）设计标准、规范

设备防腐要求不低于以下标准：

- 《化工设备、管道外防腐设计规定》（HG/T 20679-2014）

- 《涂装前钢材表面处理规范》（SY/T 0407-2012）

- 《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全部清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》（GB/T 8923.1-2011）

- 《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第2部分：已涂覆过的钢材表面局部清除原有涂层后的处理等级》（GB/T 8923.2-2008）

- 《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第3部分：焊缝、边缘和其他区域的表面缺陷的处理等级》（GB/T 8923.3-2009）

- 《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第4部分：与高压水喷射处理有关的初始表面状态、处理等级和闪锈等级》（GB/T 8923.4-2013）

- 《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》（SH/T 3022-2019）

- 《工业设备及管道防腐蚀工程技术标准》（GB/T50726-2023）

- （二）防腐结构及材料

防腐设计包括大气中设备外壁及钢质构件的防腐涂漆的结构设计、材料选择及标识涂色。

（1）大气腐蚀

受大气腐蚀的常温碳钢设备采用高氯化聚乙烯漆防腐。

涂层结构室外涂层为二道底漆，三道面漆；漆膜（干膜）总厚度不小于 150μm。室内涂层为二道底漆，二道面漆；漆膜（干膜）总厚度不小于 120μm。表面处理采用喷砂或动力机械除锈，除锈等级为 Sa21/2级。

（2）污水、淤泥腐蚀

受污水、淤泥腐蚀的碳钢设备外表面采用厚浆型环氧煤沥青漆防腐，涂层结构为一道底漆，三道面漆，漆膜（干膜）总厚度不小于 300μm。表面处理采用喷砂除锈，除锈等级为 Sa2 1/2 级。

## （三）涂色

设备、钢构件等面漆 颜色执行标准《石油化工企业设备管道表面色和标志 》（ SHJ43-1991 ）。具体颜色及标识规定在详细工程设计中给出。不锈钢件应做酸洗钝化处理。

（1）设备的防腐，可靠性及耐久性

（2）不锈钢件对其表面进行油漆处理，保证整体美观。

（3）铸件进行喷砂除锈质量达 BS232 一级标准，再喷涂防腐层及面漆，防腐层厚度不小于 150µm。

（4）设备整机使用寿命在 15 年以上。

## （四）设备安装、调试与验收

（1）安装和调试

①本套设备由中标方负责安装和调试。

②中标方在检查产品和设计要求如有出入时，应及时和庚业科技公司沟通，并及时解决，否则出现问题由中标方负责。

③中标方严格按照技术要求委派有经验的技术人员进行设备的安装和指导，并按照工程的总体进度完成设备的安装，所有材料由中标方提供，并提供详细的相关资料和说明。

④中标方提供的设备现场进行单机调试和机组联动调试。并且在调试过程中对庚业科技公司操作人员进行免费培训。

（2）检查与验收

①中标方对所供产品进行的质量检验，并附质量保证书，在验收完成交予庚业科技公司。随机提供：产品说明书、设备合格证明书；设备使用与维修保养手册；安装总装图；电气原理图等技术资料。

②产品到达现场安装前，中标方技术服务工程师会同庚业科技公司技术负责人对所从设备逐一进行清点和验收，如是中标方原因造成所供设备与合同技术要求规定的数量、质量和技术性能指标不符，中标方及时维修或更换，其费用由中标方负担。

③中标方提供的设备运抵现场后，庚业科技公司对其提供的设备进行外观等检查，现场安装调试后，通过由庚业科技公司组织有关人员进行的验收为最终验收，庚业科技公司向中标方出具“设备安装运行验收合格证明书”，如果最终验收中发现供货设备不符合本技术条件的，中标方负责更换。

④货物的验收按国家、行业标准执行。

# 六、中水回用系统升级改造方案明细清单

| 序号 | 名称 | 规格型号及参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 斜管填料 | 尺寸2.0m*2.0m*2.5m，有效容积8-9m3 | 座 | 1 |
| 2 | 潜污泵 | 规格150GW10-10-1.5，Q=10m3/h，H=10m,N=1.5kw,含浮球液位计 | 台 | 3 |
| 3 | PE管 | DN110 | m | 4 |
| 4 | PE管 | DN160 | m | 16 |
| 5 | 弯头、变径 | PE材质,DN110-DN160 | 批 | 1 |
| 6 | 滤出液出水管 | DN150，UPVC管 | m | 20 |
| 7 | 污泥脱水叠螺机 | DL-402，尺寸4260*1400*1900mm，N=3.55kw，材质304 | 台 | 1 |
|  |  | 配套PLC控制柜 | 台 | 1 |
| 8 | PAM自动溶药搅拌加药装置 | 材质304，尺寸2.35*1.3*1.8m，主要由溶液箱、搅拌器、计量泵、液位计、电控柜、管路、阀门、安全阀、背压阀、止回阀、脉动阻尼器、压力表、y型过滤器等组成 | 套 | 1 |
| 9 | 自动溶药搅拌加药装置平台 | 平台宽度80cm | 项 | 1 |
| 10 | 潜水搅拌机 | 电机功率2.2kw， | 台 | 4 |
| 11 | 污泥输送装置 | 螺旋输送机，电机功率4kw，B=450mm,L=3.0m，壳体厚度3mm，叶轮厚度20mm，安装角度30度 | 台 | 3 |
| 12 | 污泥输送装置 | 螺旋输送机，电机功率5.5kw，B=450mm,L=7.2m，壳体厚度3mm，叶轮厚度20mm，安装角度30度 | 台 | 1 |
| 13 | 污泥塔 | 容积20m3，尺寸4m*4m*2.5m，含泥斗，碳钢防腐，厚度8mm，泥斗角度60度,含安装支架、斜撑、加固等 | 座 | 1 |
| 14 | 卸料方形闸阀 | 600mm*600mm | 台 | 1 |
| 15 | 污泥塔雨棚 | 尺寸5m*5m*2.0m | 项 | 1 |
| 16 | 污泥塔平台及栏杆 | 不锈钢栏杆1.2m，碳钢花纹板平台，宽度80cm | 项 | 1 |
| 17 | 管材管件阀门及安装辅材 | DN100-DN150，UPVC、PE | 批 | 1 |
| 18 | 电缆 | YJV电缆5*4 4平方 | 米 | 100 |
|  |  | YJV电缆5*4 2.5平方 | 米 | 200 |
|  |  | KVVP电缆 5*1 1平方 | 米 | 300 |

工程承包合同

甲   方（发包方）：重庆庚业新材料科技有限公司

乙   方（承包方）：

本合同经甲乙双方友好协商签订。为规范双方权利义务，加强双方的协作、保证工程顺利施工，按照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的有关规定，结合本工程具体情况，订立本合同。

一、工程名称：中水回用系统提档升级项目

二、工程地点：重庆市涪陵区龙桥龙港大道319号

三、工程范围及相关要求：

（一）工程范围：中水回用系统

（二）合同价款：

1.本项目实行包干价，施工总价为人民币：      元（含税价），大写                 。

2.合同价中已包含乙方所有施工开支，如工资、住、食、交通费、加班、补助、工具及损耗、税收费用等。

3.本合同施工单价已包含完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、风险费、现行政策性文件规定费用等所有费用。

4.本合同施工单价已包含：①根据施工规范及施工方案所必须完成的工作内容；②根据施工面积应完成的工程量；③包含为保证施工进度及施工质量所需要的相关施工措施费用；④其他费用。

5.乙方施工使用设施（包括工棚、材料仓库、施工用临时道路等所有设施）及费用由乙方负责。临时水电到甲方指定位置接驳，从接驳点引出的电缆、电线、水管、临时电箱、电表、水表等设备、材料及费用由乙方负责；水电费由甲方承担。

6.合同施工总价包含按照国家规范要求必须实施的安全生产措施费用。

7.乙方在夜间或国家规定的节假日进行工程施工的所有费用已包含在合同施工总价中，甲方将不再支付费用。

8.若需要，乙方承担各种建筑原材料、半成品、成品的检测费用，并提供重庆市检测中心出具的检测报告。

9.重庆市规定的如施工环保、建筑垃圾处理等各类强制性措施费用由乙方承担。

10.乙方在投标过程中已到工地现场踏勘，已充分了解工地位置、地质、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

11.本合同价已包含比选文件所规定的各项费用。

（五）施工工期：

1.本工程总工期为15天。

2.开工日期以签订中选通知书之日起计。

（六）质量等级及验收标准：

1.乙方保证所提供的升级用零部件、模块、软件等产品，均为全新、合格产品，符合国家相关质量标准及本合同约定，且拥有合法的使用权或销售权，不存在任何质量瑕疵或知识产权侵权问题。

2.升级后的中水回用系统应通过乙方自检及甲方验收，能够正常及稳定排泥、挤泥、泥饼运输等。

（七）付款条件及方式：本工程按下列办法支付工程款：

签订合同后向乙方支付40%合同款，项目完工并经甲方验收合格后5日内支付57%合同款，剩余3%作为质保金；质保金在工程验收合格之日起365日历天后1个月内支付。

工程款支付方式：银行转账，甲方每次付款前，乙方需开具符合税务规定及甲方要求的增值税发票，否则甲方有权拒绝付款。

乙方缴纳的履约保证金在完成验收后5日内退还。

（八）双方责任

1.甲方责任

（1）负责组织协调进行技术交底。

（2）负责按合同付款。

2.甲方任命       为项目代表，联系电话：          。甲方的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。

（3）如甲方变换项目代表需提前7天通知乙方，甲方如需变换其他代表需提前3天通知乙方，乙方有义务配合甲方的工作交接。

2.乙方责任

（1）在进场前一周内，向甲方书面提供施工组织设计、主材进场计划表和工程进度计划表。

（2）若需要，负责搭设、安装施工使用设施、工棚、生活水电设施。

（3）若需要，配合甲方办理施工许可手续及其他进场手续，按建管部门规定交纳施工方应承担的相关费用及税金。

（4）遵守重庆市有关部门对施工现场交通（运输及道路洁净）和环境保护及施工噪音等管理规定，并自行办理有关手续，产生的费用按建管部门规定，甲、乙双方各自承担相关费用。

（5）负责本工程现场施工的安全管理，自费取得应由乙方办理的各种保险，承包范围内的安全事故由乙方负责。

（6）负责按国家及当地政府有关规范规定文明施工，工程完工后应工完场清。

（7）已竣工工程未交付给甲方之前，乙方负责承包范围内已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复，承担因自身施工不当和材料保管不当造成的经济损失。

（8）负责及时足额地支付工人工资，不得因此造成工人纠纷。

（9）乙方对承包范围内工程负有保修责任，保修期从验收合格之日算起，保修期按乙方质保服务承诺执行。质保期内如因乙方材料或施工不良等非甲方原因所造成的损坏，由乙方无偿修复，造成甲方经济损失应当予以赔偿。

（10）按工程需要提供夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫等。如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及所发生的费用。

（11）乙方任命           为项目经理，联系电话：           。乙方的要求、请求和通知，以书面报告由乙方代表签字送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。乙方代表按送交甲方的施工方案和合同要求组织施工。未经甲方同意乙方不得变更其项目经理及项目工程师，如需变动，乙方须提前7天与甲方协商。如因变动给甲方带来损失，乙方应予赔偿。

（九）施工要求

1.施工前乙方必须制定可靠合理的施工方案，避免出现因施工措施不够而引起的质量事故，如出现因施工引起的质量事故则由乙方承担。

2.本工程使用的所有材料必须按双方约定的质量（以施工图及平面设计注明为准），甲方明确需要确认的材料必须经甲方确认后定板后方可使用。

3.若需要，乙方负责配合甲方完成报建手续，服从甲方管理。

4.乙方需按甲方要求对影响厂区其他工程施工的成果必须采取相应保护措施。

5.乙方应遵守国家《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）以及重庆市政府有关工程建设安全生产管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力等非甲方原因造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

6.重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

7.乙方负责安排好临时设施的规划和临时设施的搭设，负责对生活临时水电的规划，排水排污的处理。对施工区、生活区、材料堆场、材料加工场进行合理的规划，要求悬挂各类警示、标示牌，必须做到标示明显整齐。所有临时设施必须达到重庆市环保部门、建管部门制订的强制性行业标准。

8.所有进出工地的物料及设备必须经甲方检查或批准后方能使用。必须做到文明施工。各种材料必须在指定的地方堆放，车辆进出所带来的泥土乙方须及时清理。

9.冬季、雨季及高温期间施工的措施及费用由乙方自行考虑，非不可抗力因素，乙方不得向甲方提出费用的增加及工期的顺延要求。

10.大批量使用主要材料，乙方应确保材料饰面的统一、规格型号的一致达到设计要求。对于不符合饰面统一、规格型号一致的材料，甲方有权要求乙方重新更换符合标准的材料，所产生的一切费用由乙方自行承担。

11.乙方的施工质量，以现行的国家施工验收技术规范，建筑安装工程质量检验评定标准为依据，平面广告安装应符合平面图纸一致且达到美观效果，如乙方没有达到上述要求，在施工中给甲方造成的损失及增加的费用由乙方负责。

12.乙方在施工期间，若未按施工图、广告设计图施工或相关材质未达到注明的要求，甲方有权要求乙方进行整改，若乙方不配合整改工作，甲方有权另行安排整改，相关费用从乙方履约保证金、风险保证金中扣除。

（十）材料供应及使用

本工程一切材料，应符合国家规范及设计要求，并附有合格证明。

（十一）工程进度

1.乙方应按照进度计划表组织施工，接受甲方监督。工程施工阶段乙方进度与计划相比延误时，乙方需向甲方书面报告述说原因。属乙方原因不能按进度计划施工日期组织施工，乙方应提前三天向甲方代表送交请求延期报告，甲方有权要求乙方承担违约责任。

2.甲乙双方约定工期可以顺延的情况：

（1）因甲方的原因造成工期的延误；

（2）因不可抗力造成的工期延误；

（3）一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。

3.乙方在上述情况发生后三天内，就延误的内容及工期以书面报告交给甲方，经双方确认后，方可顺延工期。对于超过3天才提交的延误报告，甲方不予认可。非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任。

（十二）工程验收：

1.工程完工乙方自检通过后，甲方应在收到乙方申请验收书面通知并确定乙方具备验收条件后3日内组织验收。

2.验收方法：甲方根据现场运行情况确定验收期限并组织验收，验收单需由甲方项目代表签字确认并加盖甲方公章。

3.验收合格后，乙方必须工完场清，人员在三天内撤离现场。验收中如发现工程质量不合格或工程项目尚未完成，则由乙方在双方商定的期限内进行返工或补建，再次验收合格后移交甲方使用,并按最后验收合格的日期作为竣工日期。

5.如甲乙双方对工程质量有争议，由双方同意确认的质量检测机构鉴定，由乙方预付检测费用，最终所需费用及因此造成的损失由责任方承担。双方均有责任，则双方根据其责任分别承担。完工日期以甲方组织的内部验收合格为准。

（十三）工程结算

结算价按合同价执行。

（十四）违约责任

1.工程质量的违约责任：

（1）工程未能达到重庆市相关规定合格标准，乙方须负责进行整改并达到质量要求标准，整改工期不予顺延。

（2）工程使用的主要材料必须为国家相关规定合格材料，凡使用不符合规定要求、质量、规格的材料必须予以更换，并且甲方有权要求乙方承担违约责任。

（3）乙方违章施工或施工质量不符合规范要求，而造成总工程或单项工程的质量事故，由乙方负责处理并返工，同时对此质量事故所造成甲方的一切经济损失予以赔偿。

2.工期的违约责任：

总工期延期竣工，每逾期一天，赔偿违约金人民币1000元/天，总工期延误超过7天后，每逾期一天，赔偿违约金人民币2000元/天，甲方直接在工程结算款中进行扣减，总工期延误超过7天后，甲方有权解除合同。

3.其他违约责任：

（1）乙方如安全文明施工不规范，经发包人或主管部门检查发出整改通知，仍不整改合格，视情节轻重，违约金500至1000元，违约金直接在工程进度款中扣除。

（2）乙方未按照约定支付工人工资、拖欠和克扣工人工资的以及侵害工人工资报酬权益的其他行为，应承担违约责任，发包人有权从其工程款中支付，乙方不得有任何异议，乙方还应赔偿1000元以上3000元以下违约金。凡出现拖欠工人工资而产生纠纷时，乙方应承担违约责任，除应及时支付拖欠工资平息纠纷外，还须赔偿违约金3000元，违约金将直接从工程款中扣除。情节严重的，发包人将上报政府有关部门。

（3）乙方必须按时支付材料商、分包商各种款项。否则，发包人有权暂扣工程款，直到乙方付清欠款后再予支付。

（4）工地现场如发生打架斗殴事件，每发生一次并且无论责任是谁，须赔偿违约金2,000元，违约金将直接从工程款中扣除。

（5）发包人代表的指令、通知由其本人签字加盖公章后，发书面形式交给乙方代表，乙方项目经理或其指定收文人在收发台帐上签署姓名和时间后生效，乙方不得借故拒收发包人的任何文件，否则乙方承担由此引起的责任。

（十五）质保期：一年，自验收合格之日起算

（十六）合同有效期限：

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字盖章之日起生效，有效期至工程质保期满为止。

（十七）争议及仲裁：

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成时，按下列2 种方式解决：

1.提交  /   仲裁委员会仲裁；

2.依法向项目所在地人民法院起诉。

本合同一式肆份，由甲乙双方各执执二份，经双方签字、盖章后生效。

甲    方：重庆庚业新材料科技有限公司

法定代表人或委托代理人签字：

签订日期：

乙    方：

法定代表人或委托代理人签字：

签订日期：